- 开关像手机一样放在右侧边缘，长按开关机。

- 点“登录”键弹出登录窗口，输入工号、密码按确认键登录，屏幕上中部显示用户图标和当前用户的工号值，并列出当前用户当前全部工单，按照后台返回的序号从“1/总数量”显示工单序号。

- 点“联网”键进入网络链接配置界面，选择网络输入密码按确认键链接网络，连网成功后屏幕右上角显示网络信号，联网失败或者失去网络信号时，屏幕右上角网络信号上有错号。

- 登录输入工号、密码和连接网络输入密码时数字键按一下输入数字、连击两下输入第一个字母、三下第二个字母、四下三个字母、五下输入数字，依次循环。双击数字“0”，切换字母大小写。屏幕上侧显示大小写状态（见登录和连网界面设计）

- 按扫码开工、扫码报工按键时进入扫码报工状态，屏幕右上角显示二维码图标。

- 屏幕右上角电池内的小格子显示电量多少。

- 安灯、转运、检验都是呼叫按钮，由工人按需呼叫不同的工种，并显示后台返回的XX呼叫成功的结果（如：安灯呼叫成功）。

- 工单分为生产、检验、安灯、转运四种类型，后台绑定不同的班组或人员，当前用户登录后后台会返回该用户（或当前用户所在的班组）对应的全部工单，工单类型不同，屏幕上侧显示的状态不同，允许多类型工单列给同一个用户或班组。
	生产类型工单状态有：未开工、已开工、已报工、检验合格、检验不合格（检验通过、返工返修、工废和料废）

- 检验类型工单状态有：未检验、检验中、已检验

- 转运类型工单状态有：未转运、转运中、已转运

- 安灯类型工单状态有：未处理、处理中、已处理

- 当后台工单工序定义的工单类型处理人为班组时（即派工到班组），当前班组的所有人都会显示该工单，谁开工、谁报工、记谁的工。

- 按开工或报工按钮时开工或报工当前页面默认选中的工单、当多工单被选中时批量开工或报工被选中的全部工单，并显示“一个工单开工开完成”、“X个工单开工完成”或者“一个工单报工完成”、“X个工单报工完成”。无选中状态的工单时，按开工或报工按钮提示开工无效或者报工无效。

- 按扫码开工或扫码报工按钮启动扫码摄像头，同时屏幕右上角小时扫码工作中图标。对准条码或二维码扫码后显示当前工单的工序信息。

- 按扫码开工或扫码报工按钮时根据当前用户或用户所在的班组（是根据用户还是根据用户所在的班组取决于工单分配时是分配到用户还是分配到班组的颗粒度）按照工单号条码或择二维码进行判断开报工的工序，如当前用户为折弯组的用户，他按扫码开工时，对准工单号的条码扫码成功后自动对该工单的折弯工序开工，当一个用户被定义到一个工单的多个班组时，优先匹配最前道未开工工序开工，报工亦然。当同一个工单存在多个部分加工顺序的前后道工序且一个用户或者班组被分配到多个加工工序时建议用户通过工序条码或二维码进行精准的工序开报工，而不是通过工单号条码或者二维码报工。

- 同理安灯、转运、检验工单根据工单状态判断按开报工键时的工单状态处理逻辑，如：安灯工单的开工显示状态为处理中、报工的状态为已处理，转运和检验亦然。

- 报工数量默认显示全部剩余数量，在已开工（检验中、处理中、转运中）状态下输入数量直接修改报工数替换默认值，并判断输入值是否超过最大剩余数量值，不输入数量可直接按开报工按钮直接报工全数剩余量，并显示返回的报工结果信息，如：已完成报工3件。开工（在未开工、未检验、未转运、未处理状态下）处理逻辑亦然。

- 在连网设置页面中按前后三角按钮时切换网络名称、在工单页面中中按前后三角按钮时切换当前页面显示的工单序号及内容，默认当前显示的工单为选中状态，所有操作仅对当前工单有效。

- 按全选按钮时全部选中当前用户今日所有工单，所有操作对选中的全部工单有效；按取消全选按钮时取消全部的选择状态；未选中状态的工单在当前页面时可以通过按选中按钮选中，已选中的工单可以按取消选择按钮单个取消选中状态。

- 输入的报工数量不正确时，需要按删除按钮从后先前逐位删除数值后重新输入，长按删除按钮可以清空报工数量，然后输入正确的数字。

- 安灯、转运类工单可以通过开工或者扫码开工按钮开工（不必须开工，也可以在不开工的情况下直接通过报工或者扫码报工按钮报工，具体取决于后台是否强制开工的设置）。

- 检验类工单有两个来源、1是工位发起的检验呼叫（一般用于过程检），2是工艺路线中作为工序约定的检验工序或者指定需要检验的工序（不需要工人发起检验呼叫，报工时自动促发关键工序检验，一般用于点检）。

- 检验工单可以通过开工或者扫码开工按钮开工（不必须开工，也可以在不开工的情况下直接通过报工或者扫码报工按钮报工，具体取决于后台是否强制开工的设置）。

- 对于已报工的工单可以通过撤销按钮撤销报工状态重新报工。如已经完成报工动作的错报数量的工单，可以通过撤销按钮撤销后重新报工。